RELATÓRIO FINAL

PLATAFORMA DE TESTES AUTÔNOMA VIDA:

Implementação de hardware e software para estimação do consumo energético do veículo

Relatório Final de Iniciação Científica apresentado à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica PIVIC, referente ao período encerrado em 28/02/2026.

Aluno: Alexandre Reis Francisco Júnior

E-mail: alexandre.junior5@estudante.ufla.br

Lattes: http://lattes.cnpq.br/2777681222261494

Orientador: Prof. Dr. Danilo Alves de Lima

E-mail: danilo.delima@ufla.br - Ramal: 2174

Lattes: http://lattes.cnpq.br/8231212078243188

Lavras MG

Março de 2026

SUMÁRIO

1.	Introdução e justificativa	3

2.	Objetivos	4

3.	Metodologia	4

3.1.	Seleção do Sensor de Corrente e Cálculo de Demanda	4

3.2.	Condicionamento do Sinal de Corrente	5

3.3.	Medição do Nível de Tensão da Bateria	7

3.4.	Simulação e Desenvolvimento de Software	7

4.	Resultados e Discussões	9

5.	Conclusão e Trabalhos Futuros	11

6.	Referências	13

# Introdução e justificativa

A pesquisa e desenvolvimento de veículos elétricos e inteligentes está em evidência, dado a combinação de avanços tecnológicos e promessa de benefícios em diversas áreas, como a segurança no trânsito e a sustentabilidade ambiental [1], [2]. Dentro desse contexto, o Laboratório de Mobilidade Terrestre (LMT) da Universidade Federal de Lavras (UFLA) desenvolve o Projeto VIDA (Veículo Inteligente de Desenvolvimento Aplicado), uma plataforma autônoma voltada para o desenvolvimento e testes de tecnologias de mobilidade.

Com base na plataforma de testes VIDA, é fundamental que haja uma estimação do consumo energético do veículo em tempo real. O desenvolvimento de veículos elétricos inteligentes exige um gerenciamento eficiente da energia, o que é vital para a autonomia e confiabilidade do sistema. Sem o conhecimento preciso da autonomia, o planejamento de rotas e a eficiência do veículo ficam comprometidos.

Estudos recentes têm destacado a necessidade de sensores e sistemas integrados para mensuração do consumo energético durante a operação dos veículos. Sensores de tensão, corrente, temperatura e microcontroladores como Arduino ou ESP32 podem ser utilizados para criar sistemas de medição embarcados robustos [3]. Integrados a plataformas IoT (Internet das Coisas), esses sistemas possibilitam o monitoramento contínuo [4] e permitem realizar ajustes dinâmicos na estratégia de navegação, além de embasar políticas de eletrificação [5].

No contexto específico deste plano de trabalho vinculado ao PIVIC, buscou-se iniciar a implementação desse sistema de estimação. Diferentemente de modelos residenciais que operam com corrente alternada (CA), os motores de tração elétrica da plataforma operam em corrente contínua (CC), o que exige uma instrumentação eletrônica dedicada. Sendo assim, o projeto focou no desenvolvimento e validação de um hardware de medição de baixo custo, utilizando o microcontrolador Arduino, capaz de suportar e condicionar os sinais provenientes das altas correntes exigidas pelos motores do veículo.

# Objetivos

O objetivo principal deste período da pesquisa foi iniciar a instrumentação da plataforma VIDA com sensores para o monitoramento em tempo real da corrente e tensão do banco de baterias.

- Definir a arquitetura de hardware adequada para medição de corrente contínua de alta potência;

- Projetar e simular os circuitos eletrônicos de condicionamento de sinal para adequar as leituras ao conversor analógico-digital (ADC) do microcontrolador;

- Desenvolver a lógica e o código inicial para a aquisição de dados;

- Realizar teste em ambiente de simulação, testes de bancada e os primeiros testes práticos no veículo para validação da instrumentação.

# Metodologia

A metodologia baseou-se no desenvolvimento, simulação e prototipagem do hardware para aquisição de dados, dividida nas seguintes etapas:

## Seleção do Sensor de Corrente e Cálculo de Demanda

A primeira etapa consistiu em definir o método de leitura da corrente consumida pelo veículo. Avaliou-se o uso de sensores de Efeito Hall e de resistores shunt. O motor de tração da plataforma VIDA possui potência nominal de 1000W e opera com tensão nominal de 36V. Utilizando a equação de potência elétrica em corrente contínua (P=V∙I), a corrente nominal em regime de operação contínua é de aproximadamente 27,7A. No entanto, sabe-se que a corrente de partida para tirar o veículo do estado de inércia pode atingir elevados picos.

De acordo com a teoria fundamental de máquinas elétricas, a corrente de armadura (Ia​) de um motor CC é definida pela seguinte equação:

Ia=Vt-EaRa

Onde Vt é a tensão aplicada aos terminais, Ea​ é a força contra-eletromotriz (FCEM) e Ra​ é a resistência interna da armadura. A FCEM é diretamente proporcional à velocidade de rotação do eixo do motor. No exato instante do arranque (inércia total, onde a velocidade é igual a zero), a FCEM (Ea) também é nula.

Consequentemente, a corrente inicial é limitada unicamente pela resistência da armadura (Ra), que, por razões de eficiência de construção e mitigação de perdas por efeito de Joule, possui um valor intrinsecamente muito baixo. É por este motivo que, no momento do arranque, para tirar o veículo do seu estado de inércia, a corrente exigida pelo motor atinge picos que podem ser de 5 a 10 vezes superiores à sua corrente nominal de funcionamento [6], decaindo apenas à medida que o motor ganha velocidade e a FCEM começa a opor-se à tensão de alimentação. Baseado neste princípio, estimou-se matematicamente que o pico de corrente transiente do motor poderia atingir a ordem dos 300 A.

Devido ao custo proibitivo de sensores de Efeito Hall comerciais capazes de mensurar magnitudes de 300A sem saturar, optou-se pela utilização de um resistor shunt (especificação de 300A/75mV). O shunt foi posicionado e configurado em low-side (entre a carga e o referencial de terra/GND do sistema). Esta configuração foi escolhida pois o referenciamento em high-side exigiria que o amplificador operacional lidasse com uma tensão de modo comum muito elevada em suas entradas, o que danificaria o componente.

## Condicionamento do Sinal de Corrente

O shunt selecionado gera uma diferença de potencial máxima de 75mV quando submetido a 300A (resistência interna teórica de 0,25mΩ). Para que o ADC do Arduino possa ler esse sinal com boa resolução, essa pequena tensão precisou ser amplificada. Utilizou-se o componente OPA350, um amplificador operacional rail-to-rail de alimentação assimétrica, configurado como amplificador subtrator para rejeitar ruídos de modo comum e aplicar o ganho necessário para a escala do microcontrolador, para ampliar a tensão de 75mV para aproximadamente 5V, foi usado um ganho de 66 no amplificador operacional que garante que o sinal de 75mV seja ampliado para aproximadamente 4,95V.

Figura 1. Configuração de amplificador operacional subtrator

Para R1=R3 e R2=R4 , o ganho do amplificador operacional subtrator é dado por:

Gampop=R2R1 
Vout=Gampop∙Vin

Figura 2. Circuito do medidor de corrente

## Medição do Nível de Tensão da Bateria

O banco de baterias do veículo é composto por três unidades de 12V associadas em série, resultando em 36V de tensão nominal, atingindo até 43,2V. O ADC do Arduino, entretanto, suporta tensões apenas na faixa de 0V a 5V. Para proteger o microcontrolador e viabilizar a leitura, projetou-se um circuito divisor de tensão. Utilizando a equação fundamental do divisor resistivo

Vout=Vin∙R2R1+R2

os resistores foram dimensionados para atenuar a tensão máxima de 43,2V para próximo dos 5V seguros.

O sinal atenuado foi então direcionado a um segundo amplificador OPA350 (também configurado como subtrator) para o devido referenciamento de terra. Foram incluídos capacitores para filtragem de ruídos de alta frequência e diodos Zener em paralelo com a entrada do ADC, atuando como proteção contra surtos de tensão transientes.

Figura 3. Circuito do medidor de nível de tensão na bateria

## Simulação e Desenvolvimento de Software

Antes da montagem física, todos os circuitos foram validados e ajustados no software de simulação LTSpice. Paralelamente, desenvolveu-se o código embarcado em C++ na IDE do Arduino. A lógica implementada realiza a leitura analógica dos pinos (valores de 0 a 1023), aplica os fatores de conversão matemáticos inversos referentes ao divisor de tensão e ao ganho do amplificador, e converte os valores digitais para as grandezas reais de Tensão (V), Corrente (A) e calcula a Potência entregue (W).

Figura 4. Fluxograma do código implementado no Arduíno

# Resultados e Discussões

As simulações computacionais no LTSpice apresentaram resultados plenamente consistentes. Observou-se que as topologias propostas funcionavam corretamente na teoria: o ganho sobre os 75mV do shunt e a atenuação dos 43,2V da bateria geraram saídas lineares e restritas à faixa segura de 0V a 5V exigida pelo Arduino.

Figura 5. Medidores de nível de tensão da bateria e corrente

Figura 6. Corrente no resistor shunt, tensão na bateria, tensão na saída do medidor de nível de tensão da bateria e tensão na saída do medidor de corrente.

Contudo, a transição para o protótipo físico revelou desafios. Durante os testes iniciais no veículo (conduzidos com o motor de esterçamento da direção), o sistema apresentou comportamento não linear e ruidoso. O microcontrolador registrou leituras ultrapassando o limite do ADC (constantes marcações acima de 1023) e alta instabilidade de sinal.

Para diagnosticar o problema, realizou-se o isolamento do circuito em bancada de testes utilizando uma fonte de alimentação simétrica e um osciloscópio digital. Constatou-se que a saída do amplificador operacional OPA350 estava saturando imediatamente em sua tensão de alimentação (5V), independentemente do sinal diferencial que era aplicado nas suas entradas.

A suspeita técnica primária foi a queima ou dano físico aos CIs OPA350. Para validar essa hipótese, os chips foram testados individualmente na configuração de circuito buffer. Os testes confirmaram que os amplificadores operacionais estavam perfeitamente íntegros e funcionais.

A principal discussão gerada a partir destes resultados é a forte interferência de ruídos elétricos gerados pelos motores e a falta de isolação galvânica adequada no circuito projetado, o que leva à saturação dos amplificadores operacionais quando instalados no ambiente ruidoso de aterramento do veículo.

# Conclusão e Trabalhos Futuros

O período coberto por este projeto PIVIC cumpriu seu papel científico essencial ao estruturar a base inicial do hardware de medição energética da plataforma VIDA. O trabalho permitiu definir a arquitetura correta de sensores (shunt em low-side) e validar equações em ambiente de simulação. Acima de tudo, os testes práticos serviram para identificar desafios críticos na instrumentação automotiva, provando empiricamente a necessidade de se tratar a interferência eletromagnética em veículos elétricos.

Como o escopo da pesquisa foi aprovado para continuidade através do edital remunerado PIBIC/FAPEMIG, os trabalhos futuros (com início imediato após o encerramento deste ciclo em 28/02/2026) aproveitarão as lições aprendidas. A nova abordagem manterá a utilização do shunt de 300A, mas substituirá os amplificadores operacionais pelo circuito integrado INA226, um monitor dedicado de tensão e corrente de alta precisão. Para garantir a isolação galvânica completa entre a etapa de potência e o microcontrolador — solucionando os problemas de saturação e ruído de terra identificados —, será empregado um isolador digital nas linhas de comunicação (barramento I2C) do sensor. Essa evolução arquitetônica trará a robustez e a estabilidade de sinal necessárias para a estimação precisa do consumo energético do veículo.

# Referências

[1] CARVALHO, Carlos Henrique Ribeiro de; GUEDES, Erivelton Pires. Balanço da primeira década de ação pela segurança no trânsito no Brasil e perspectivas para a segunda década. Brasília, DF: Ipea, nov. 2023. (Dirur: Nota Técnica, 42).

[2] NATIONAL HIGHWAY TRAFFIC SAFETY ADMINISTRATION. Automated Vehicles for Safety. Disponível em: https://www.nhtsa.gov/vehicle-safety/automated-vehicles-safety.

[3] Garg, P.; Bansal, D.; Khan, S.; Bhattacharya, S. (2022). “Development of Energy Measurement System for Electrical Vehicle Battery Using Arduino”. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-981-19-0588-9_45

[4] Echavarría, S.; Mejía-Gutiérrez, R. e Montoya, A. (2020). “Development of an IoT Platform for Monitoring Electric Vehicle Behaviour”. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-030-61834-6_31

[5] Achariyaviriya, W.; Wongsapai, W.; Janpoom, K.; Katongtung, T.; Mona, Y.; Tippayawong, N. e Suttakul, P. (2023). “Estimating Energy Consumption of Battery Electric Vehicles Using Vehicle Sensor Data and Machine Learning Approaches”. Disponível em: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/17/6351

[6] CHAPMAN, S. J. Fundamentos de Máquinas Elétricas. 5. ed. Porto Alegre: AMGH Editora, 2013.